INVESTITOR:  OPĆINA   VELIKA   LUDINA

Sv. Mihaela 37, VELIKA LUDINA

GRADEVINA:   MJESNI DOM  KOMPATOR

ZAHVAT U PROSTORU: ZAHVATI TEKUĆEG ODRŽAVANJA DOMA

A… ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE

B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG ČVORA I KUHINJE

C… ZAHVATI UREĐENJA PROČELJA DOMA

II FAZA

TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA TEKUĆEG ODRŽAVANJA

*****PREPORUKA *****

PRIJE IZRADE PONUDE PREDLAŽEMO OBILAZAK MJESNOG DOMA KAKO BI SE TEMELJITO NA OBJEKTU UPOZNALI SA PREDMETNIM ZAHVATIMA U PROSTORU

*****PAŽNJA*****

KOD ANALIZE PONUDBENIH CIJENA SVAKA STAVKA UNUTAR TROŠKOVNIKA PODRAZUMJEVA IZVRŠENJE DO POTPUNE GOTOVOSTI, TJ. PRIVODENJA U PUNU FUNKCIJU

*****U OBAVEZI IZVODITELJA JE*****

***** POŠTIVANJE MJERA ZAŠTITE NA RADU KAO I SVE VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE TE PRAČENJE GRADEVINSKIH RADOVA ZAKONSKOM DOKUMENTACIJOM-TEHNIČKOM I FINANCIJSKOM

*****DEPONIRANJE MATERIJALA, PARKIRANJE VOZILA I SL. NA NAČIN DA NE SMETA KORISNICIMA PROSTORA,

*****SVAKODNEVNO ČIŠĆENJE PROSTORA RADA I OKOLIŠA , TEMELJITO ČIŠĆENJE PO ZAVRŠETKU RADOVA SA RAZVRSTAVANJEM OTPADA I ZBRINJAVANJEM SUKLADNO ZAKONU BEZ POSEBNE NAKNADE:

...KOMUNALNI OTPAD PO KOMUNALNOM SKRBNIKU-PODRAZUMJEVA UGOVARANJE I NAKNADU

...ČISTI GRADEVINSKI OTPAD-ODVOZ NA DEPONIJ 5KM, LOKACIJU POTVRDUJE STRUČNI NADZOR UPISOM U GR.DNEVNIK

TROŠKOVNIK IZRADIO TEMELJEM PROJEKTA:

¨A-Ž¨ D.O.O.----------------------------

A). ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE

01. TEMELJITO ČIŠČENJE SVIH ZIDNIH POVRŠINA STRUGANJEM I ¨RAJBANJEM¨- (OPEKOM, SIPOREXOM ILI  DRVENOM DAŠČICOM SA BRUSNIM PAPIROM)  SA POTREBNIM PREDKRPANJEM I GLETANJEM TE DVOKRATNO SOBOSLIKARSKO OSVJEŽENJE CJELOKUPNOG OPLOŠJA PROSTORA DRUŠTVENE SALE DISPERZIVNOM BOJOM.

CIJENU IZRAZITI PO m2 POVRŠINE OPLOŠJA

| m2 | 100,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

02. TEMELJITA ZIDARSKA OBOSTRANA OBRADA ŠPALETA NA VANJSKIM ZIDOVIMA DO POTPUNE GOTOVOSTI ZA ODRADU SOBOSLIKARSKIH ODNOSNO FASADERSKIH RADOVA.

ODNOSI SE NA ŠPALETE PVC PROZORA VEL. 240x180=3KOMADA + 140x100=4KOMADA 160x140=1KOMAD TE PVC VRATIJU VEL. 140x200=1KOMAD

| mt | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

03.  NABAVA, IZRADA I MONTAŽA GRANITNIH UNUTARNJIH I VANJSKIH PROZORSKIH KLUPČICA DEBLJINE 3CM SA OKAPNIM ZASJEKOM NA NALIČJU,  ŠIRINA: UNUTARNJA 25CM, VANJSKA 20CM. 2x/ 3x2,40 +4x1,40+ 1x1,60/

KLUPČICE SE UGRADUJU NA OTVORE SA UGRADENIM PROZORSKIM STAVKAMA

| mt | 15,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

04. KONTROLA CJELOKUPNE POVRŠINE ZIDNE DRVENE OBLOGE I OGRADE / UKLJUČUJE VIP GALERIJU, DRUŠTVENU SALU I BINU/ TE POPRAVAK NA DOTRAJALIM MJESTIMA – po slobodnoj procjeni cca-20m2 DOGRADNJOM NOVIM ISTOVJETNIM SUHIM  MATERIJALOM TE STOLARSKO PRIČVRŠČENJE, ČETKANJE, PO POTREBI PRANJE TE UKUPNA OBOSTRANA DVOKRATNA LAZURNA ZAŠTITA

| m2 m2 | 140,00 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05. KONTROLA CJELOKUPNE DRVENE PODNE POVRŠINE VIP LODE I BINE TE PRISTUPNIH STEPENICA, NABAVA I  IZRADA DOTRAJALIH ELEMENATA SA MONTAŽOM I POPRAVCIMA NEDOSTATAKA  cca 5m2 ZAMJENOM DRVENOG ISTOVJETNOG MATERIJALA SA OBRADOM I MONTAŽOM ZATIM UKUPNOM TEMELJITOM LIČILAČKOM PRIPREMOM ČETKANJEM I PRANJEM TE DVOKRATNIM NANOŠENJEM MAT ULJANE BOJE /TON PO IZBORU ST.NADZORA I KORISNIKA/ NA POD, STEPENICE I SVE DRVENE ELEMENTE NOSIVE STUPOVE I PULT.

| m2 | 60,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

06. DOBAVA, NABAVA I OPLOČENJE PODNE I POVRŠINE DRUŠTVENE SALE TE SOKLA PO UKUPNOM SLOBODNOM OPSEGU PREDMETNOG PROSTORA PROTUKLIZNIM KERAMIČKIM PLOČICAMA VELIČINE 30/30 TLAČNE IZRADE ¨A¨ KLASE PO IZBORU I SUGLASNOSTI STRUČNOG NADZORA (HRNB.D1.305/306)

PLOČICE SE POLAŽU LJEPLJENJEM U FLEKSIBILNO LJEPILO OBAVEZNO PUNOPLOŠNO, NA OTVORENU FUGU.

FUGE OBRADITI VODONEPROPUSNOM FUG MASOM U BOJI PO IZBORU ST. NADZORA

UKLJUČENA IZRADA SOKLA VISINE 15CM, TJ. POLA PLOČICE PO OPSEGU ZIDOVA.

OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG OPLOČENJA PODA I MT IZVEDENOG SOKLA

| POD=M2 MT=SOKL | 105,00 42,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

07. PRIPREMA POSTOJEĆE PODNE  POVRŠINE

SKIDANJEM POPUCALIH DIJELOVA GLAZURE

ČIŠĆENJE I IZRADA NOVE

| m2 | 40,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

*** Kompator

rekapitulacija:

A) interijerski zahvati u društvenoj sali:

gradevinski radovi  ukupno:________________________________________________________________________

pdv...25 %________________________________________________________________________________________________

sveukupno:

PONUDBENI IZVODITELJ,

DATUM:

B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG ČVORA I KUHINJE

01.UKUPNO VODOVODNO, ODVODNO I ELEKTRO INSTALIRANJE KUHINJE  I SANITARNOG PROSTORA.

U KUHINJI INSTALIRATI POTROSNO MJESTO ZA SUDOPER I TO NA ZIDU PREMA SANITARNOM ČVORU, ŠTO PODRAZUMJEVA  DOVESTI VODU NA TOČNOJ POZICIJI ZA KUHINJSKI SUDOPER  /PO DOGOVORU SA NADZOROM/ I RIJEŠITI ODVODNJU INSTALIRANJEM OD POZICIJE SUDOPERA U PODU PREKO SANITARNOG ČVORA DO SEPTIČKE PRELJEVNE ŠAHTE .

NADALJE SLIJEDI VODOVODNO-ODVODNO INSTALIRANJE SANITARNOG ČVORA KOJI SE SASTOJI OD ULAZNOG PREDPROSTORA SA PRAONIKOM, MUŠKOG ULAZA  SA PRAONIKOM, MUŠKE WC KABINE SA ŠKOLJKOM, NISKOMONTAŽNIM VODOKOTLIČEM I PICOLOM ZA RUKE, PISOAR KABINE SA PISOAR ŠKOLJKOM SA ISPIRIVAČEM TE ŽENSKE KABINE SA ŠKOLJKOM, NISKOMONTAŽNIM VODOKOTLIČEM I PRAONIKOM ZA RUKE. OBAVEZNO JE PODNE SIFONE UGRADITI VAN HODNE LINIJE- TOČNE POZICIJE DOGOVORITI SA NADZOROM.

INSTALIRANJE 10 ELEKTRO POTROŠNIH POZICIJA: 6KOM RASVJETNIH STROPNIH CENTRALNIH POZICIJA, 4KOM UTIČNICA /3KOM U KUHINJI; 1KOM U ULAZNOM PREDPROSTORU SANITARNOG  ČVORA.

SVO INSTALIRANJE IZVESTI PO PRAVILIMA STRUKE I OD STRANE OVLAŠTENIH OSOBA.

TOČNE POZICIJE SA IZMJEROM U NARAVI NA GRADEVINI OBAVEZNO SUKLADNO IDEJNOM RJEŠENJU-RJEŠENJE O UVJETIMA GRADENJA

STAVKA POKRIVA UKUPANE ZAHVATE DO GOTOVOSTI I POTPUNE FUNKCIONALNOSTI U 1+6 PROSTORA SA POTROŠAČIMA IZ OPISA

| VOD+ODV ELEKTRO | 1+10 pot mJ. 11pot. mJ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

02. UNUTARNJE ŽBUKANJE PO UKUPNOM OPSEGU NOVIH ZIOVA: a..DVOSLOJNO, DO VISINE VRATIJU ISPOD OPLOČENJA KERAMIKOM, b..TROSLOJNO OD VISINE VRATIJU DO STROPA ; c..STROPNA POVRŠINA

OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG ZAHVATA .

| M2-STROP M2-ZID/2 M2-ZID/3 | 45,00 75,00 20,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

03. DOBAVA, NABAVA I OPLOČENJE PODNE I ZIDNE POVRŠINE: SANITARNIH KABINA DO VISINE VRATIJU-2,20cm TE SOKLA PO OSTATKU OPSEGA PREDMETNIH PRATEĆIH SADRŽAJA PROTUKLIZNIM ISTOVRSNIM KERAMIČKIM PLOČICAMA VELIČINE 30/30 TLAČNE IZRADE ¨A¨ KLASE PO IZBORU I SUGLASNOSTI STRUČNOG NADZORA (HRNB.D1.305/306)

PLOČICE SE POLAŽU LJEPLJENJEM U FLEKSIBILNO LJEPILO OBAVEZNO PUNOPLOŠNO, NA OTVORENU FUGU.

FUGE OBRADITI VODONEPROPUSNOM FUG MASOM U BOJI PO IZBORU ST. NADZORA

UKLJUČENA IZRADA SOKLA VISINE 15CM, TJ. POLA PLOČICE PO OPSEGU ZIDOVA.

OBRAČUN PO M2 IZVEDENOG OPLOČENJA PODOVA-ZIDOVA I M' IZVEDENOG SOKLA.

| POD=M2 ZID=M2 MT=SOKL | 50,00 85,00 16,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

04.ZAHVAT   NA  UKUPNOM  OPREMANJU  SANITARNOG PROSTORA.

STAVKA UKLJUČUJE UKUPNU OPREMU KAO I RAD NA MONTAŽI NA MJESTIMA PO DOGOVORU SA STRUČNIM NADZOROM, A SUKLADNO IDEJNOM RJEŠENJU.

NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA OSNOVNE SANITARNE OPREME:

.....WC ŠKOLJKA SA  NISKO MONTAŽNIM VODOKOTLIČEM KAO GEBERIT-I KLASA DASKA UKLJUČENA

| KOMPL. | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....UMIVAONIK 40/60 KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM POTREBNOM OPREMOM: JEDNORUČNA MJEŠALICA, SIFON, VENTILI I OSTALO................

| KOMPL. | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....PICOLO KUTNI UMIVAONIK 45/45 KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM POTREBNOM OPREMOM: JEDNORUČNA MJEŠALICA, SIFON, VENTILI I OSTALO................

| KOMPL. | 1,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....PISOAR ŠKOLJKA SA ISPIRIVAĆEM KAO GEBERIT-I KLASA SA SVOM OPREMOM

| KOMPL. | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA PRATEĆE SANITARNE OPREME:

.....DRŽAČA TOALET PAPIRA .....................

| KOMPL. | 2,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....DRŽAČ ROLE PAPIRNATOG RUČNIKA

| KOMPL. | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....DRŽAČ- ŠTANGA ZA PLATNENI RUČNIK

| KOMPL. | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

......DRŽAČ SA BOCOM TEKUĆEG SAPUNA

| KOMPL. | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....VJEŠALICA SA MIN. ČETIRI OVJESA ZA ODLAGANJE ODJEĆE, MONTIRATI TIPLANJEM NA ZID NA MJESTA DOGOVORENA SA NADZOROM

| KOM. | 4,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....OGLEDALA S POLICOM DIM. 40x60 CM.

| KOMPL. | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

.....KOŠ ZA SMEĆE NA NOŽNO OTVARANJE.

| KOM. | 3,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

05. NABAVA, DOBAVA, IZRADA I MONTAŽA PVC O/Z PROZORSKIH STAVAKA VELIČINE: 80/80cm JEDNOKRILNO ZA SAN. ČVOR,  ZATIM DRVENIH  VRATIJU VELIČINE 85/220 ZA SANITARNE SADRŽAJE, 100/220 ZA SUHI KONTAKT GRANIČNIH PROSTORA.

SVE STAVKE I PVC I DRVENE ODRADITI UZ OBAVEZNU TOČNU IZMJERU NA GRAđEVINI, TE PRIJE NARUDŽBE OD NADZORA TRAŽITI ŠEME STOLARIJE SA SMJEROM OTVARANJA.

PVC STAVKE IZVEDENE OD PVC ŠESTERO ILI VIŠE KOMORNIH PROFILA BIJELE BOJE OJAČANIH POCINČANIM ČELIČNIM PROFILIMA, UKLJUČUJU POTREBAN OKOV, SPOJNA SREDSTVA, IZO USTAKLJENJE 4+16+4MM.

PROZORSKE STAVKE UKLJUČUJU I NABAVU, IZRADU I MONTAŽU GRANITNIH UNUTARNJIH I VANJSKIH PROZORSKIH KLUPČICA DEBLJINE 3CM SA OKAPNIM ZASJEKOM NA NALIČJU,  OBAVEZNA IZMJERA NA GRADEVINI.

STOLARSKA UGRADNJA OBUHVAĆA PRECIZNO   POZICIONIRANJE,       KAJLANJE,

TIPLANJE U ZID NA MIN. 8 MJESTA, ISPUNU REŠKI PUR-PJENOM, TEMELJITU ZIDARSKU OBOSTRANU OBRADU ŠPALETA DO POTPUNE GOTOVOSTI ZA SOBOSLIKARSKE ODNOSNO FASADERSKE RADOVE.

STAVKA UKLJUČUJE SAV POTREBAN RAD TRANSPORT I MATERIJAL DO POTPUNE GOTOVOSTI I PUNE FUNKCIONALNOSTI.

CIJENA ZA KOM PO UKUPNOM OPISU IZ ST.

| KOM-80/80 KOM-85/220 KOM-100/220 | 4 4 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

06. TEMELJITA PRIPREMA ZIDNIH I STROPNIH POVRŠINA, ZATIM UKUPNO PREDKRPANJE I DVOKRATNO GLETANJE, IMPERGNACIJA, SOBOSLIKARSKO KREČENJE -DVOKRATNO CJELOKUPNOG OPLOŠJA SANITARNOG ČVORA I KUHINJE DISPERZIVNOM BOJOM, TON PO IZBORU STRUČNOG NADZORA U DOGOVORU SA KORISNICIMA.

CIJENU IZRAZITI PO m2 UKUPNOG ZAHVATA

| m2 | 120,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

07. NABAVA, DOBAVA I UGRADNJA /NA POZICIJI PO PREPORUCI KORISNIKA OBJEKTA./ SEPTIČKE   PRELJEVNE  ŠAHTE   VOLUMENA  V= 2,50m3 ZA PRIHVAT I ZBRINJAVANJE OTPADNIH VODA IZ KUHINJE, SANITARNIH PROSTORA TE SVIH KROVNIH VERTIKALA.

STAVKA UKLJUČUJE SVEUKUPNO ZATVORENO  KNALIZACIONO INSTALIRANJE I SPOJ SVIH TIH LOKACIJA NA OBJEKAT ŠAHTE I DALJE DO PRELJEVA U KANAL.

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI I GOTOVOSTI

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

08. NABAVA, DOBAVA POTREBNOG MATERIJALA, IZMJEŠTANJE PLINSKE INSTALACIJE DO LOKACIJE PO DOGOVORU SA KORISNICIMA DOMA /DO PEĆI ZA GRIJANJE I ŠTEDNJAKA/

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI IZVEDEN OD OVLAŠTENE STRUČNE OSOBE.

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

09. NABAVA, DOBAVA POTREBNOG MATERIJALA TE ZAZIDIVANJE VANJSKIH ULAZNIH  KUHINJSKIH VRATIJU UZ PREDHODNU DEMONTAŽU TE OBAVEZNO ZBRINJAVANJE VELIČINE 100/220 SA BLOK OPEKOM d=30 /NA POZICIJI DA SE DOBIJE NIŠA ZA SANITARNI PRIBOR/

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

10. NABAVA, DOBAVA I MONTAŽA DRENAŽNE CIJEVI DUŽINA CCA 10,00M SA SPOJEM NA SEPTIČKU KANALIZACIJU ZA PRIHVAT PODZEMNIH VODA KOJE UGROŽAVAJU PPROSTOR PODRUMA.

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

| paušalno |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

11. NABAVA, DOBAVA, POSTAVA SA 100% VARENJEM NA PREKLOP OD 10 cm; 2 SLOJA ¨KATRAN¨ HIDROIZOLACIJSKIH TRAKA: BITUFIX:GV4+FLEXBITUFIX:GV-5 PREKO UKUPNE POVRŠINE P=4x5+4x6=45M2 SA OBRADOM HOLKERA VISINE 20 CM, OBRAČUN PO UKUPNOJ PODNOJ POVRŠINI

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

| M2 | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

12. NABAVA, DOBAVA SVEG POTREBNOG MATERIJALA TE POSTAVA I IZRADA: .....DVOSLOJNO 3+3 TVRDOG STIPORA. .....ARMIRANE BETONSKE PODLOGE SA Q-188, MB-25 NA UKUPNOJ POVRŠINI KUHINJE I SANITARNOG ČVORA UZ OBAVEZNO VISINSKO USKLADENJE KOTE GOTOVOG PODA DOMA I PRATEĆIH SADRŽAJA NA MAX RAZLIKU 1,5cm KOJA ĆE SE DIJELOM POTROŠITI POLAGANJEM KERAMIKE NA LJEPILO  I OSTAT ĆE VISINSKA RAZLIKA SUHI – MOKRI POD OD CCA 0,5CM

STAVKA PODRAZUMIJEVA UKUPAN ZAHVAT DO PUNE FUNKCIONALNOSTI.

| M2 | 45,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

*** Kompator

rekapitulacija:

B) uređenje sanitarnog čvora i kuhinje:

građevinski radovi  ukupno:________________________________________________________________________

pdv...25 %                                         _______________________________________________________

sveukupno:

PONUDBENI IZVODITELJ,

DATUM:

C).     ZAHVATI  NA PROČELJU  DOMA:

01. DOBAVA I MONTAŽA FASADNE SKELE SUKLADNO ZAŠTITI NA RADU ZA ZAHVAT NA URDENJU PROČELJA DRUŠTVENOG DOMA I PRATEČIH SADRŽAJA.

TEMELJITA KONTROLA I SANIRANJE CJELOKUPNOG FASADNOG OPLOŠJA GRADEVINE OBIJANJE DOTRAJALIH MJESTA DO ZDRAVOG MATERIJALA ODNOSNO DO LINIJE SUDARA SA ZDRAVIM STANJEM OPLOŠJA.

ZATIM SLIJEDI ZIDARSKO SANIRANJE FASADE TROSLOJNIM ŽBUKANJEM OBIJENIH POVRŠINA. NA OČETKANU OBIJENU POVRŠINU NANJETI CEMENTNI ŠPRIC ZATIM DVOKRATNO, GRUBO I FINO  POŽBUKATI POVRŠINU PRODUŽNIM MORTOM /A=cca 15m2/.

JEDNAKIM ĆE SE POSTUPKOM OBRADITI I VANJSKI NOVI GOLI ZIDOVI SANITARNOG ČVORA /A=cca 25m2/.

SLIJEDI RADNJA TEMELJITOG NANOŠENJA    IMPREGNACIJE PO CJELOKUPNOJ POVRŠINI, TE OBRADA CJELOKUPNOG OPLOŠJA DOMA DVOKRATNIM NANOŠENJEM NA SUHU PODLOGU FASADNOG AKRILATNOG PREMAZA ¨B¨; TE OBRADA SOKLA  TERAPLASTOM  /PO IZBORU STRUČNOG NADZORA U DOGOVORU SA KORISNICIMA IZ TON KARTE npr. *SAMOBORKE

STAVKA PODRAZUMJEVA SAV RAD I POTREBAN MATERIJAL DO GOTOVOSTI.

| SOKL= m2 FASADA= ¨A¨m2 = ¨B¨ m2 | 50,00 40,00 210,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

*** Kompator

rekapitulacija:

C) uređenje cjelokupnog pročelja:

gradevinski radovi  ukupno: _______________________________________________________________________

pdv...25 %    ____________________________________________________________________________________________

sveukupno:

R E K A P I T U L A C I J A :

A… ZAHVATI U INTERIJERU DRUŠTVENE SALE_

Sveukupno:______________________________________________________________________________________

B… ZAHVATI U INTERIJERU SANITARNOG

ČVORA I KUHINJE

Sveukupno: ______________________________________________________________________________________

C… ZAHVATI UREĐENJA PROČELJA DOMA

Sveukupno:__________________________________________________________________________________________________________

SVEUKUPNO (A + B + C) =_______________________________________________________________________

PONUDBENI IZVODITELJ,

DATUM: